连云港杰瑞电子有限公司

招

标

文

件

项目名称：J21599-室外屏及音响等配件设备采购项目

采购人：连云港杰瑞电子有限公司

日期：2021年10月20日

- 项目名称：J21599-室外屏及音响等配件设备采购项目

- 采购控制价： 159万元（超过此报价的投标文件无效）

- 认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、请有意参加本采购项目供应商，投标文件需提供以下材料：

1、法定代表人身份证扫描件或法定代表人授权委托书；

2、营业执照副本（投标人需具有独立法人资格，注册资金不得低于项目预算，且经营范围内具有与本项目相关的业务范围，并具备承担和实施本项目相应的技术和能力）；

3、开户许可证；

4、中国政府采购网查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网页截图；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询中未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图。

五、开标时间及地点：

时间：2021年11月9日09时30分（北京时间）

地点：连云港市海州区圣湖18号连云港杰瑞电子有限公司

招标单位：连云港杰瑞电子有限公司

公司地址：连云港市海州区圣湖18号

邮政编码：222060

电话：0518-85981789

联系人：单同立

格式1：

# 投标文件格式

投标函（格式）

一、投标文件正本一份

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按采购文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）人民币       元，(￥       元)，交货期：          。

2．我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标函，并在投标文件有效期满之前均具有约束力。

3．我方承诺已经具备招标文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4．我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5．我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6．同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7．我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商的行为。

8．若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人盖公章：

投标日期：

格式2：

投标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单价(元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、税金和其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

格式3：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按《货物需求一览表》该分标售后服务及要求自行分别填写)

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

格式4：

公司资质及技术支持方案

- 营业执照（必须提交）

- 开户许可（必须提交）

- 产品代理证（如果有）

- 投标产品的在有限期的符合国家或行业标准的检测报告（如果有）

- 质量管理体系认证证书（如果有）

- 公司的其他资质（如果有）

- 集成实施或技术服务方案（如果有）

货物需求一览表

说明：

1．本一览表中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。

2．凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3.投标人就货物内容作完整唯一报价，否则投标无效。

货物清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外屏 | 1. 像素结构：SMD表贴三合一 2. 投标产品LED屏像素点间距3mm 3. 刷新率≥1920Hz（详见产品彩页） 4. 色温：3000K-12000K可调 5. 白平衡亮度：≥3500cd/㎡ 6. 对比度3000:1 7. 亮度均匀性≥95% 8. LED显示单元防护等级IP65 9. 显示屏无首行偏暗，亮度偏差小于0.1% 10.工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。 11.整屏失控点数：<=0.0000001，盲点率≤0.0000001 12.产品具有防潮、防火、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电检测，同时具有过流、过压、欠压、短路等保护措施。系统具有烟雾、温升和故障报警功能，具有动态扫描保护功能 13.具备动态扫描方式LED显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐，无残影。 14.对LED显示屏的远程有线、无线控制上电，实现定时开关屏体，具有分步延时起动，分步延时断电的功能。 15.LED显示单元对地漏电流≤1.0mA(交流有效值） 16. LED显示单元具有18bit颜色处理及16bit灰度处理能力，色彩达到广播级1024级灰度，色彩还原能力≥16.7M，色域≥120%NTSC。 17.具备图像增强显示技术，有效提升图像锐度，对比度、饱和度、宽动态范围、清晰度和流畅度，提升值不低于20%。 18.LED显示单元可视角度达到水平：≥178°， 上下：≥178°。亮度与视角关系（中央亮度=100cd/m²白场），水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10% 19.电源端子骚扰电压限制、电信据口的传导共模（非对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）强扰电流限制及辐射骚扰限值均符合CLASS B要求。 20.显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 21. LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 22.断电5次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。 | 平方 | 25 |
| 2 | 钢结构及外部装饰 | 钢结构用料如下：双面屏钢构尺寸：长5m×高2.92m×厚1m 钢结构用料： 镀锌方管：150mm×150mm 16根 厚度5mm 镀锌方管：100mm×100mm 10根 厚度3mm 镀锌方管：100mm*50mm 40根 厚度2mm 镀锌方管：100mm×50mm 20根 厚度2mm 镀锌方管： 20mm×40mm 30根 厚度2mm 角钢： 40mm×40mm 40根 厚度3mm 以上材料长度均为6米。 包边：不锈钢包边 激光开孔：用于音柱扩音。 屏幕四面底座装饰：（长5m×高1.4m×厚1m）采用铝塑板装饰。 预埋件： 切路面开2个坑1.2m×1.2m的坑，深度1.5米，预埋抓地螺丝直径2.4㎝长1.5m，预埋钢板350mm×350mm×16mm钢板，浇筑C30洪凝土3立方。 沥青路面切割，挖坑做预埋件洪凝土浇筑固定。 做加强筋，钢板基座。 基础商砼钢筋：14mm×1.4m 96根 10mm×1.4m 108根 | 平方 | 44 |
| 3 | 钢结构及外部装饰 | 钢结构用料如下：钢结构用料： 镀锌方管：150mm×150mm 14根 厚度5mm 镀锌方管：100mm×100mm 16根 厚度3mm 镀锌方管：100mm×50mm 20根 厚度2mm 镀锌方管： 40mm×40mm 60根 厚度2mm 镀锌方管： 20mm×40mm 50根 厚度2mm 角 钢： 40mm×40mm 38根 厚度3mm 以上材料长度均为6米 包边：不锈钢包边 激光开孔：用于音柱扩音 背封材料：铝塑板35张 屏幕正面底座装饰：采用铝塑板装饰，（底座尺寸：10.568m×1m） 预埋件：切路面开2个1.2m×1.4m的坑，深度1.5米，每个坑预埋抓地螺丝直径2.4㎝长140㎝，预埋钢板350mm*350mm×16mm钢板，填充C30洪凝土。 基础商砼钢筋：14mm×1.5m 96根 10mm×1.5m 108根 | 平方 | 76 |
| 4 | 电缆 | 采用电缆；国标4×70+1×35 | 米 | 150 |
| 5 | 电缆 | 采用电缆；国标4×50+1×25 | 米 | 700 |
| 6 | 布线施工 | 按以下要求施工：大屏150米电缆及光纤布线，布线方式桥架布线，地沟穿线，切割沥青路面及恢复、水钻开孔。 两块小屏幕2根350米电缆及4根光纤布线，桥架布线、地沟穿线、水钻开孔、沥青路面切割及恢复、草坪开沟及恢复、花池挑沟及恢复。 | 米 | 850 |
| 7 | 光纤 | 提供以下光纤：允许弯曲半径：敷设时20倍缆径工作时10倍缆径 光纤数量（芯）：48芯光缆是内置有48根光纤(成分是二氧化硅，石英玻璃)的通讯线缆， 室外结构类型，单模是长距离传输的模式，波长是1310和1550两种 含相关光纤收发器及整理盒 | 米 | 1700 |
| 8 | 配电箱控制网线 | 采用超五类线网线，带宽155M。 | 米 | 300 |
| 9 | 多功 能卡 | 额定电压（V）： 4.2～5.5 存储温度（℃）： -40～105 工作环境温度（℃）：-40～80 工作环境湿度（%）：0.0～95 电源管理控制电压 AC：250V 电源管理控制电流 3A | 张 | 3 |
| 10 | 处理器 | 1.带载230万像素点 最宽3840，最高4096； 2.芯片配置不低于四核处理器，主频1.8GHz及以上，二级缓存1MB，GPU频率600Mhz； 3.集成同步、异步、视频处理器和U盘功能的四合一播放盒； 4.具备同步信号自动缩放和拉伸功能； 5.具备同步模式和异步模式自动切换功能，可即插即换； 6.配备一路HDMI输入，支持HDMI视频缩放； 7.配备一路HDMI 2.0输出，可连接监视器、LCD等， 具备高清输出监控HDCP2.2 版权保护； 8.具备USB接口，支持U盘内视频文件和图片文件直接播放； 9.支持高清视频硬解码，60Hz帧频输出； 10.支持处理AVI、WMV、RMVB、MP4、3GP、ASF、MPG、FLV、F4V、MKV、MOV、DAT、VOB、TRP、TS、WEBM等视频格式； 11.支持处理BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG、PBM、PGM、PPM、XPM、XBM等图片格式； 12.具备模拟时钟、数字时钟和多种表盘时钟功能； 13.配备四个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出； 14.配备一个百兆网口输入，卡扣朝上，带LED指示灯，无需网络设置，即插即用； 15.具备双声道立体声输出，支持同/异步声音输出； 16.具备Wi-Fi模块，手机APP管理，免布线； 17.具备板载存储，容量不小于8G，支持U盘扩容； 18.具备测试按键，支持测试/节目切换复用； 19.支持GPS模块接入，具备自动校时、自动定位和定点播放等功能； 20.具备发送卡自动回读接收卡参数功能； 21.配备外置电源接口，型号：12V DC接头； 22.设备工作温度区间：-40℃～80℃，设备存储温度区间：-40℃～105℃； 23.另配视频处理器一台； 视频输入 1个接口形态：DVI-I插座信号标准：DVI1.0，HDMI1.3向下兼容分辨率：VESA标准，PC to 1920x1080，HD to 1080p HDMI 视频输入 1个接口形态：HDMI-A信号标准：HDMI1.3向下兼容分辨率：VGA 视频输入 1个接口形态：DB15插座信号标准：R、G、B、Hsync、 Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync )75 ohm black level：300mV Sync-tip：0V分辨率：VESA标准， 1920×1080p@60Hz | 台 | 5 |
| 11 | 智能配电箱 | 最大负载功率 50KW 显示屏输出路数6路 延时启动 3路延时、分4次上电 配备主空开1个160安、分空开12个50安、交流接触器4个3210. 散热设备控制输出1路 配备分空开3个32安、交流接触器1个1810. 配备照明输出 1路：25安空开。 配备检修插座 1个：16安插座。 支持外接电缆 五芯电缆 4*25+1*16 支持挂墙安装 电压标准 输入380V.输出220V 具备手动控制和自动控制功能。支持手动按钮控制设备开启/停止和通过其他控制设备的启/停功能。 配备散热设备独立控制线路接口，支持空调、风机可以和大屏独立控制。 | 套 | 2 |
| 12 | 智能配电箱 | 负载功率 80KW 显示屏输出路数 12路 延时启动 3路延时、分4次上电 配备主空开1个160安、分空开12个50安、交流接触器4个3210. 散热设备控制输出2路 配备分空开3个32安、交流接触器1个1810. 配备照明输出 1路：25安空开。 配备检修插座 1个：16安插座。 支持浪涌保护功能 支持外接电缆 五芯电缆 4*25+1*16 支持挂墙安装 电压标准 输入380V.输出220V 具备手动控制和自动控制功能。支持手动按钮控制设备开启/停止和通过其他控制设备的启/停功能。 配备散热设备独立控制线路接口，支持空调、风机可以和大屏独立控制。 | 套 | 1 |
| 13 | 音柱 | 提供产品配备2个音柱1个功放 配备两路话筒输入，两路线路输入，一路线路输出； 具备高低音调节功能；免失真，信号自动压限控制；6分区独立音量调控输出；配备USB接口/FM，支持MP3格式，自带屏显； 具备功率输出短路保护警告、提示音报警和蓝牙连接功能； 额定功率：250W 输出形式：1.定压70V～120V 2.定阻4～16欧姆 频率响应：40Hz～18KHz±0.5dB 电源电源：AC220 | 套 | 5 |
| 14 | 左右声道线阵全频音箱 | 低频 ：1×10 高频 :2×1.73 频响 :60Hz-20kHz(±3dB) 灵敏度:112dB-103dB 阻抗 : ≤8 ohms 功率:≥450W 最大声压:≥130dB 指向性 :≥90°垂直可调 连接器 Nl4×2 吊挂硬件 ：高强度标准吊挂件 板材材质 ：≥18mm桦木多层夹板 表面处理 ：耐磨环保水性漆 面罩 ：高强度钢网，外贴透气防尘声学海棉 | 只 | 8 |
| 15 | 左右声道线阵超低音箱 | 低频 ：1×18 频响 :45Hz-400Hz(±3dB) 灵敏度: 102dB 阻抗 : 8 ohms 功率: 600W 最大声压 134dB 指向性 : 90°垂直可调 连接器 Nl4×2 吊挂硬件 ：高强度标准吊挂件 板材材质 ：18mm桦木多层夹板 表面处理 ：耐磨环保水性漆 面罩 ：高强度钢网，外贴透气防尘声学海棉 | 只 | 2 |
| 16 | 返听音箱 | 模式: 2音路全频 额定功率: 400W 阻抗: 8ohms 频率响应:60Hz-20KHz 灵敏度: 101dB 扩散角度：70×70 低音: 12＂×1 高音: 1.35＂×1 板材: 优质密度板18mm MDF 表面: 黑色耐磨粗点喷漆 面罩: 黑色网加声学透气棉 | 只 | 4 |
| 17 | 功率放大器 | 输出功率 : 1200W*2/8Ω， 输出功率1800W*2/4Ω; 频率响应 : 20Hz-20Khz（±0.5dB） 总谐波失真 : 0.05%; 输入阻抗 : 20KΩ平衡输入; 信噪比 : 96dB; 输入灵敏度 : 1.2V; 消耗功率 :3600W; | 台 | 3 |
| 18 | 功率放大器 | 输出功率: 650W*2/8Ω， 输出功率 1000W*2/4Ω; 频率响应 : 20Hz-20Khz（±0.5dB） 总谐波失真 : 0.05%; 输入阻抗 : 20KΩ平衡输入; 信噪比 : 92dB; 输入灵敏度 : 1.1V; 消耗功率:1800W; | 台 | 2 |
| 19 | 调音台 | 1： 16路信号输入（8路MIC、3组立体声、声卡/MP3+光纤） 2：输入处理 -输入增益调节（电子增益）前级放大，高低通滤波，4段参数均衡，压缩器，延时，输入通道声像平衡调节 3：MIC输入采用数字增益调节 4：+48V幻象电源（MIC通道独立打开关闭） 5：具有3个9段图示均衡器（可任意插入1-8输入通道） 6：输入输出EQ ON/OFF 7：立体声返回输入 8：通道参数快速拷贝功能 9：各通道设有多功能菜单，静音按键，监听按键 10：各通道均设有行程不小于100MM电动推子，信号灯、峰值灯（不小于9个推子） 11： 8路信号输出（立体声主输出,不小于4路编组输出，不小于2路辅助输出） 12：输出处理 -高低通滤波，15段参数均衡，压缩器，延时，相位 13：辅助输出（推子前，推子后） 14：多轨多模式数字录音功能 15：双排3色12段电平指示灯 16：具有声卡（MP3、PC直接播放音乐） 17： 4个快捷场景调用模式，不小于20个场景存储 18：用户参数的存储与调用（可在PC端管理） 19：具有两路双DSP效果器 20： 4.3寸高清触摸彩屏 21：FX踏板开关接口 22：光纤输入输出 23：参数锁定功能 24：RS232中控调节 | 台 | 1 |
| 20 | 音频处理器 | 4个输入/ 8输出的数字信号处理器，采用96K采样高性能浮点DSP处理器，及采用24 bit，高性能的AKM A/D转换器，D/A转换器，保证高品质声音处理。 每路输入有9段PEQ，输出有不小于8段PEQ 每路输入通道有静音、增益、延时、PEQ的功能及每路输出有通道路由、分频、PEQ、延时、增益、压缩/限制、静音、通道复制粘贴功能。 输入输出通道可以任意画线路由及通道拷贝参数功能。 高低通滤波器的斜率可以设置，可以设置为12dB 18dB 24dB 48dB倍频程。 每路输出延时均可调整. 可以存储多达30个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。 可以设置密码锁分全部锁定、参数锁定、参数存储锁定.根据不同需求来设置 1个USB接口和RS-232接口可用于PC连接控制软件。可以通过中控控制音量和静音。 | 台 | 1 |
| 21 | 无线手持话筒 | 可选配手持、领夹、耳麦。 工作频率：740~790MHz 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 2*100频道自由选择,液晶数字显示 红外对频 S/N信噪比:>105dB T.H.D失真:<0.5% 频率响应:40Hz-18KHz 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路 真分集接收(双调谐高频接收选讯) 工作距离：150-300米（空旷距离） | 套 | 2 |
| 22 | 演讲话筒 | 话筒采用不小于2个φ14进口镀金膜咪芯，拾音范围宽广，音质清晰、清脆、通透。 换能方式: 双电容式 频率响应 (Hz): 30Hz-16KHz 指向性 : 心型指向 输出阻抗（欧姆） :平衡 75Ω 灵敏度 : -43dB±2dB*供电电压 (V):幻象48V 可调节高度：0.1米——1.65米 抗手机、电磁、高频干扰 | 套 | 2 |
| 23 | 天线放大器 | 采用2~5台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线。 以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 采用高动能低杂讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性， 能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1。 天线输入插座可以直接配置适用頻带范围内的各种单杆天线、同轴天线、延长天线组及对数全向天线组。 天线输入接座具有供应强波器的电源， 可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数全向天线组。 四组电源输出：12V/600~1000mA。 频率范围：500-950MHz 输入截断点： +22dBm 噪声比： 4.0dB Type(Center Band) 增益：+6-9dB(Center Band) 输出阻抗： 15dB min 阻抗： 50Ω 频宽： 300MHz 插座：TNC female 电源供应：100-240V/50/60Hz 电源消耗： 170mA | 套 | 1 |
| 24 | 反馈抑制器 | 1.内置24Bit A/D、D/A转换； 24位DSP处理器， 48KHz高速采样。采用高速浮点数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫。 2、全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 3、内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质。 4、内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 5、内置数字高低通调节控制，可限制语音频响，投标提供软件截图加盖厂商公章 6、内置数字压限器:可提高拾音的距离，投标提供软件截图加盖厂商公章 7、内置≥10段图示均衡器：频率控制更精确，投标提供软件截图加盖厂商公章 8、内置人声激励功能，可提升语音清晰度 9、内置噪声门功能，投标提供软件截图加盖厂商公章 10、LCD液晶参数显示，参数调节直观快捷,各功能可通过软件连接本机或连接电脑设置，软件中英文可切换。 | 台 | 1 |
| 25 | 电源时序器 | 1.最大输入电流58A 单路最大输出电流 16A 2.工作电压 90~220V/50-60Hz 3.每一路功率 峰值可达3000W 4.输入与输出电压 输入电压90V~230V（50Hz），输出电压90V~230V（50Hz）。 5.输出电源插座 万用插座，符合欧美标准，后面板8个受控万用插座+前面一路直通万能插座。 每一路开关间隔时间 1秒 ，每一路带指示灯，开关电源，外接主电缆线 电缆线符合欧美标准，4平方电缆线。 6.中控接口RS232 有，后置RS232中控接口，外接：凤凰插控制接口，受控功能；电脑控制，中控控制，墙板控制，级联控制 7.电压显示表 有，数字液晶显示电压表 8.有电容滤波功能 | 台 | 2 |
| 26 | 音箱配件 | 2*2.0音箱线200米，音频线12条，音箱接头8个等 | 项 | 1 |
| 27 | 全频航空箱 | 一装二，箱体木制，铝合金配件； 610 * 450 *690 (MM) | 个 | 4 |
| 28 | 超低航空箱 | 一装一，箱体木制，铝合金配件； 600 * 680 *820 (MM) | 个 | 2 |
| 29 | 返听航空箱 | 一装一，箱体木制，铝合金配件； 440 * 600 *430 (MM) | 个 | 4 |
| 30 | 航空机柜 | 12+4U+工作台，箱体木制，铝合金配件； 600 * 680 *820 (MM) | 个 | 2 |

其他项要求

一、交货期：二十天。

二、质保期：五年。

三、付款条件：安装调试完成后支付货款。

# 评标办法

一、评委构成：本采购项目的评委分别由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标办法：此次采购招标采用评分办法    2    。（评分办法1适用于采购项目中包含集成施工等技术服务的情况；评分办法2适用于纯产品采购）

评分办法（1）综合评分法（按四舍五入取至小数点后两位）：

（一）评委将以采购文件为评标依据，对投标人报价、技术文件两部分内容按百分制打分，分为价格分A；技术分B。

（二）评分办法：

1.价格分 （总分A＝70分）

价格分计算公式：

最低有效投标人报价金额（万元）

某价格分 =                                  　　   ×70分

某投标人报价金额（万元）

2.技术分（总分B＝30分）

1、设备技术指标（25分）

招标文件中的技术要求，投标人每有一项达不到的扣1分，扣完为止。

2、设计方案（3分）

根据投标人设计方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分。

一档（1分）：设计方案没有明显技术错误，较简单可行, 方案整体性、可靠性、先进性、兼容性一般;

二档（2分）：设计方案一般，对系统有较全面的描述，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性较好；

三档（3分）：设计方案详细可行，对系统有全面详尽的描述,方案整体性、可靠性、先进性、兼容性好。

3、实施方案（2分）

根据投标人项目实施方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分，全部符合得1分，否则不得分。

实施方案较好满足系统建设要求，项目团队人员配备基本齐全提供联系方式得1分。

（三）中标标准：评标委员会将根据总得分高低排列各投标人次序（总分相同时，依次按投标报价低优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人次序），并依照次序确定中标供应商。

评分办法（2）纯产品采购综合评分法（按四舍五入取至小数点后两位）：

评分办法：

一：投标人商务报价评分+综合评分合计为总分（商务报价60分，综合评分40分，总计100分），以合计总分由高到低确定中标供应商顺序。

二：综合评分分为以下4个部分。

1：产品质量：供应商以往的质量水平是否稳定（10分）。

2：供货能力：交货期是否满足项目需求，是否出现拖期现象（10分）。

3：财务状况、管理水平：现金流是否充足、是否影响供货、内部管理是否有效到位（10分）。

4：技术支持、售后服务、合作口碑、各类证书、资料是否提供及时、是否有较好的合作愿望和能力（10分）。